Sim2Real 踝关节控制对比分析报告

前6步触地期 — 延迟 / 方向变化率 / 振幅 / 姿态 / 范围对比

数据来源：28号脚本生成的 forward_x_failure_first6 系列 CSV

# 分析说明

本报告基于 forward_x_failure 前6步触地期的数据，对比 Sim 与 Real 在五个维度的踝关节控制表现。

窗口定义：  swing = 触地前350ms → 前80ms（摆动末期）；  touchdown = 触地前50ms → 后100ms（触地瞬间）

角色说明：  所有踝关节数据均取"摆动腿"（即当步正在落地的腿）。swing窗口对应 event_leg 角色，touchdown窗口对应 landing_leg。

配色说明：  蓝底 = Real 数据；绿底 = Sim 数据；橙色高亮 = 异常值（延迟>150ms / 振幅增益>1.5 / 范围比>5）

Kp/Kd 映射：  Real：25/0.4、30/0.4、35/0.5、40/0.8  |  Sim：25/0.4、35/0.5、40/0.5、50/0.8（无完整重叠）

"—" 表示该配置无对应数据集。单位：延迟 ms，方向变化率 Hz，振幅与范围 rad（弧度）。

# § 1  延迟统计（lag_ms，摆动腿）

跨相关系数 corr ≥ 0.2 的样本统计 p50/p75/p90。Real 延迟整体高于 Sim，摆动期(swing)延迟远大于触地瞬间(touchdown)，说明关节在摆动末期跟踪滞后最严重。

## 1.1  摆动末期（swing）

【ankle_pitch】

| 配置 Kp/Kd | REAL |  |  | SIM |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | p50 (ms) | p75 (ms) | p90 (ms) | p50 (ms) | p75 (ms) | p90 (ms) |
| Kp25/Kd0.4 | 80.0 | 200.0 | 200.0 | 90.0 | 122.5 | 127.0 |
| Kp30/Kd0.4 | 50.0 | 180.0 | 192.0 | — | — | — |
| Kp35/Kd0.5 | 75.0 | 112.5 | 135.0 | 80.0 | 130.0 | 148.0 |
| Kp40/Kd0.5 | — | — | — | 60.0 | 60.0 | 84.0 |
| Kp40/Kd0.8 | 160.0 | 165.0 | 168.0 | — | — | — |
| Kp50/Kd0.8 | — | — | — | 70.0 | 100.0 | 118.0 |

【ankle_roll】

| 配置 Kp/Kd | REAL |  |  | SIM |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | p50 (ms) | p75 (ms) | p90 (ms) | p50 (ms) | p75 (ms) | p90 (ms) |
| Kp25/Kd0.4 | 50.0 | 180.0 | 192.0 | 15.0 | 65.0 | 146.0 |
| Kp30/Kd0.4 | 60.0 | 82.5 | 87.0 | — | — | — |
| Kp35/Kd0.5 | 55.0 | 95.0 | 104.0 | 30.0 | 52.5 | 90.0 |
| Kp40/Kd0.5 | — | — | — | 80.0 | 80.0 | 86.0 |
| Kp40/Kd0.8 | 60.0 | 115.0 | 145.0 | — | — | — |
| Kp50/Kd0.8 | — | — | — | 45.0 | 80.0 | 95.0 |

## 1.2  触地瞬间（touchdown）

【ankle_pitch】

| 配置 Kp/Kd | REAL |  |  | SIM |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | p50 (ms) | p75 (ms) | p90 (ms) | p50 (ms) | p75 (ms) | p90 (ms) |
| Kp25/Kd0.4 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| Kp30/Kd0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — |
| Kp35/Kd0.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 15.0 | 18.0 |
| Kp40/Kd0.5 | — | — | — | 20.0 | 25.0 | 28.0 |
| Kp40/Kd0.8 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | — | — | — |
| Kp50/Kd0.8 | — | — | — | 0.0 | 25.0 | 40.0 |

【ankle_roll】

| 配置 Kp/Kd | REAL |  |  | SIM |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | p50 (ms) | p75 (ms) | p90 (ms) | p50 (ms) | p75 (ms) | p90 (ms) |
| Kp25/Kd0.4 | 40.0 | 40.0 | 46.0 | 10.0 | 30.0 | 42.0 |
| Kp30/Kd0.4 | 10.0 | 25.0 | 34.0 | — | — | — |
| Kp35/Kd0.5 | 10.0 | 15.0 | 18.0 | 30.0 | 35.0 | 38.0 |
| Kp40/Kd0.5 | — | — | — | 35.0 | 40.0 | 40.0 |
| Kp40/Kd0.8 | 0.0 | 40.0 | 46.0 | — | — | — |
| Kp50/Kd0.8 | — | — | — | 30.0 | 32.5 | 37.0 |

★ 关键发现：Real Kp40/Kd0.8 在摆动期 ankle_pitch p50=160ms，在所有配置中最高；Real p75 最高达200ms。触地瞬间延迟 p50 普遍降至 0~40ms，说明接触后关节迅速收敛。

# § 2  方向变化率（dir-chg，Hz）

方向变化率 = 每秒信号方向（升→降 or 降→升）切换次数，反映信号高频振荡程度。目标 dir-chg（~20–37 Hz）远高于关节 dir-chg（~4–18 Hz），说明关节对高频目标命令响应能力不足。

## 2.1  摆动末期（swing）

【ankle_pitch】

| 配置 Kp/Kd | REAL (Hz) |  | SIM (Hz) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 目标 dir-chg | 关节 dir-chg | 目标 dir-chg | 关节 dir-chg |
| Kp25/Kd0.4 | 29.3 | 6.3 | 22.0 | 7.8 |
| Kp30/Kd0.4 | 26.9 | 6.2 | — | — |
| Kp35/Kd0.5 | 31.8 | 4.7 | 15.8 | 9.5 |
| Kp40/Kd0.5 | — | — | 21.6 | 10.9 |
| Kp40/Kd0.8 | 31.3 | 15.4 | — | — |
| Kp50/Kd0.8 | — | — | 20.3 | 10.9 |

【ankle_roll】

| 配置 Kp/Kd | REAL (Hz) |  | SIM (Hz) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 目标 dir-chg | 关节 dir-chg | 目标 dir-chg | 关节 dir-chg |
| Kp25/Kd0.4 | 33.9 | 12.3 | 23.1 | 12.1 |
| Kp30/Kd0.4 | 33.9 | 11.0 | — | — |
| Kp35/Kd0.5 | 27.4 | 6.5 | 30.1 | 15.8 |
| Kp40/Kd0.5 | — | — | 28.1 | 14.1 |
| Kp40/Kd0.8 | 36.9 | 11.1 | — | — |
| Kp50/Kd0.8 | — | — | 26.1 | 17.4 |

## 2.2  触地瞬间（touchdown）

【ankle_pitch】

| 配置 Kp/Kd | REAL (Hz) |  | SIM (Hz) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 目标 dir-chg | 关节 dir-chg | 目标 dir-chg | 关节 dir-chg |
| Kp25/Kd0.4 | 21.4 | 10.7 | 7.1 | 0.0 |
| Kp30/Kd0.4 | 10.7 | 3.6 | — | — |
| Kp35/Kd0.5 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 |
| Kp40/Kd0.5 | — | — | 21.4 | 0.0 |
| Kp40/Kd0.8 | 10.7 | 6.9 | — | — |
| Kp50/Kd0.8 | — | — | 14.4 | 0.0 |

【ankle_roll】

| 配置 Kp/Kd | REAL (Hz) |  | SIM (Hz) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 目标 dir-chg | 关节 dir-chg | 目标 dir-chg | 关节 dir-chg |
| Kp25/Kd0.4 | 35.7 | 17.7 | 31.2 | 7.1 |
| Kp30/Kd0.4 | 39.3 | 14.3 | — | — |
| Kp35/Kd0.5 | 35.7 | 10.0 | 22.3 | 7.4 |
| Kp40/Kd0.5 | — | — | 32.1 | 3.3 |
| Kp40/Kd0.8 | 39.3 | 10.2 | — | — |
| Kp50/Kd0.8 | — | — | 24.9 | 6.9 |

★ 关键发现：Real Kp40/Kd0.8 摆动期 ankle_pitch 关节 dir-chg = 15.4 Hz，为所有 Real 配置中最高，是 Kp25 (6.3 Hz) 的2.5倍，证明高 Kp 导致关节更剧烈振荡。Sim 侧 ankle_roll 的关节 dir-chg 在 touchdown 窗口普遍接近 0，提示 Sim 踝关节 roll 方向几乎不跟踪动态命令。

# § 3  振幅指标

target_amp = target_range/2（期望半峰幅值）；joint_amp = joint_range/2（实际半峰幅值）；

amplitude_gain = joint_range / target_range（增益比）： <1 跟踪不足，~1 良好，>1.5 关节振幅超出目标（自激振荡特征）。

## 3.1  摆动末期（swing）

【ankle_pitch】

| 配置 Kp/Kd | REAL |  |  |  | SIM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | target_amp | joint_amp | amp_gain | joint_range | target_amp | joint_amp | amp_gain | joint_range |
| Kp25/Kd0.4 | 0.153 | 0.172 | 1.249 | 0.345 | 0.110 | 0.097 | 0.801 | 0.195 |
| Kp30/Kd0.4 | 0.229 | 0.184 | 1.024 | 0.368 | — | — | — | — |
| Kp35/Kd0.5 | 0.288 | 0.185 | 0.714 | 0.370 | 0.152 | 0.114 | 0.555 | 0.227 |
| Kp40/Kd0.5 | — | — | — | — | 0.163 | 0.114 | 0.713 | 0.229 |
| Kp40/Kd0.8 | 0.142 | 0.100 | 0.726 | 0.199 | — | — | — | — |
| Kp50/Kd0.8 | — | — | — | — | 0.139 | 0.107 | 0.548 | 0.214 |

【ankle_roll】

| 配置 Kp/Kd | REAL |  |  |  | SIM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | target_amp | joint_amp | amp_gain | joint_range | target_amp | joint_amp | amp_gain | joint_range |
| Kp25/Kd0.4 | 0.258 | 0.108 | 0.402 | 0.216 | 0.229 | 0.023 | 0.071 | 0.046 |
| Kp30/Kd0.4 | 0.209 | 0.103 | 0.688 | 0.206 | — | — | — | — |
| Kp35/Kd0.5 | 0.254 | 0.152 | 0.707 | 0.304 | 0.216 | 0.017 | 0.077 | 0.034 |
| Kp40/Kd0.5 | — | — | — | — | 0.226 | 0.027 | 0.142 | 0.054 |
| Kp40/Kd0.8 | 0.077 | 0.173 | 2.124 | 0.345 | — | — | — | — |
| Kp50/Kd0.8 | — | — | — | — | 0.203 | 0.079 | 0.373 | 0.158 |

## 3.2  触地瞬间（touchdown）

【ankle_pitch】

| 配置 Kp/Kd | REAL |  |  |  | SIM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | target_amp | joint_amp | amp_gain | joint_range | target_amp | joint_amp | amp_gain | joint_range |
| Kp25/Kd0.4 | 0.112 | 0.116 | 0.662 | 0.232 | 0.056 | 0.040 | 0.587 | 0.079 |
| Kp30/Kd0.4 | 0.160 | 0.109 | 0.553 | 0.218 | — | — | — | — |
| Kp35/Kd0.5 | 0.000 | 0.064 | 0.739 | 0.128 | 0.097 | 0.031 | 0.267 | 0.062 |
| Kp40/Kd0.5 | — | — | — | — | 0.114 | 0.034 | 0.355 | 0.068 |
| Kp40/Kd0.8 | 0.055 | 0.191 | 3.926 | 0.382 | — | — | — | — |
| Kp50/Kd0.8 | — | — | — | — | 0.123 | 0.031 | 0.217 | 0.062 |

【ankle_roll】

| 配置 Kp/Kd | REAL |  |  |  | SIM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | target_amp | joint_amp | amp_gain | joint_range | target_amp | joint_amp | amp_gain | joint_range |
| Kp25/Kd0.4 | 0.223 | 0.076 | 0.262 | 0.153 | 0.046 | 0.028 | 0.521 | 0.056 |
| Kp30/Kd0.4 | 0.210 | 0.044 | 0.385 | 0.087 | — | — | — | — |
| Kp35/Kd0.5 | 0.196 | 0.103 | 0.601 | 0.205 | 0.062 | 0.034 | 0.888 | 0.069 |
| Kp40/Kd0.5 | — | — | — | — | 0.060 | 0.049 | 1.734 | 0.098 |
| Kp40/Kd0.8 | 0.239 | 0.168 | 0.891 | 0.336 | — | — | — | — |
| Kp50/Kd0.8 | — | — | — | — | 0.062 | 0.014 | 0.385 | 0.028 |

★ 关键发现：Real Kp40/Kd0.8 在 touchdown 窗口 ankle_pitch 的 amplitude_gain = 3.93（橙色高亮），关节振幅达目标的4倍——这是自激振荡的最直接证据。摆动期 ankle_roll Kp40/Kd0.8 增益也达2.12。Sim ankle_roll 的 joint_range 极小（约0.03–0.05 rad），增益仅0.07–0.14，显示 Sim 几乎不执行 roll 轴跟踪。

# § 4  触地瞬间姿态（触地腿关节角度，单位 rad）

触地瞬间各关节绝对角度。可观察各步之间的一致性与 Sim/Real 的系统性偏差。橙色：ankle_roll 或 sole_roll 绝对值 > 0.3 rad。

## 4.1  Real 各配置

【Real  25/0.4】

| 步数 | 侧 | hip_pitch | hip_roll | knee_pitch | ankle_pitch | ankle_roll | sole_roll |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L | 0.270 | -0.076 | 0.233 | -0.053 | -0.020 | 0.050 |
| 2 | R | -0.407 | -0.065 | 0.373 | -0.053 | -0.066 | -0.003 |
| 3 | L | 0.397 | 0.035 | 0.192 | 0.137 | -0.275 | 0.034 |
| 4 | R | -0.433 | -0.021 | 0.303 | 0.072 | 0.005 | -0.011 |
| 5 | L | 0.519 | 0.014 | 0.539 | -0.245 | -0.057 | -0.143 |
| 6 | R | -0.407 | -0.025 | 0.424 | -0.257 | 0.019 | 0.116 |

【Real  30/0.4】

| 步数 | 侧 | hip_pitch | hip_roll | knee_pitch | ankle_pitch | ankle_roll | sole_roll |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L | 0.305 | -0.062 | 0.251 | -0.031 | 0.014 | 0.027 |
| 2 | R | -0.439 | -0.077 | 0.357 | 0.070 | -0.061 | -0.053 |
| 3 | L | 0.557 | 0.040 | 0.477 | -0.261 | -0.034 | -0.268 |
| 4 | R | -0.606 | -0.056 | 0.684 | -0.212 | -0.025 | 0.022 |
| 5 | L | 0.351 | -0.071 | 0.355 | -0.050 | 0.198 | -0.035 |
| 6 | R | -0.562 | -0.060 | 0.368 | 0.043 | -0.054 | 0.067 |

【Real  35/0.5】

| 步数 | 侧 | hip_pitch | hip_roll | knee_pitch | ankle_pitch | ankle_roll | sole_roll |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L | 0.363 | -0.067 | 0.343 | -0.139 | 0.166 | -0.109 |
| 2 | R | -0.548 | -0.089 | 0.523 | -0.173 | -0.101 | 0.216 |
| 3 | L | 0.533 | -0.021 | 0.669 | -0.250 | -0.110 | -0.102 |
| 4 | R | -0.482 | -0.050 | 0.678 | 0.000 | 0.000 | -0.306 |
| 5 | L | 0.462 | 0.173 | 0.629 | -0.273 | 0.083 | 0.071 |
| 6 | R | -0.894 | -0.038 | 1.050 | 0.000 | 0.000 | -0.464 |

【Real  40/0.8】

| 步数 | 侧 | hip_pitch | hip_roll | knee_pitch | ankle_pitch | ankle_roll | sole_roll |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L | 0.299 | -0.038 | 0.319 | -0.150 | 0.134 | 0.004 |
| 2 | R | -0.512 | -0.069 | 0.364 | -0.088 | -0.015 | 0.118 |
| 3 | L | 0.594 | 0.018 | 0.391 | -0.189 | 0.035 | -0.261 |
| 4 | R | -0.442 | -0.027 | 0.504 | -0.209 | 0.035 | 0.120 |
| 5 | L | 0.468 | -0.005 | 0.481 | -0.273 | 0.070 | -0.136 |
| 6 | R | -0.488 | -0.054 | 0.436 | -0.265 | 0.412 | 0.219 |

## 4.2  Sim 各配置

【Sim  2504】

| 步数 | 侧 | hip_pitch | hip_roll | knee_pitch | ankle_pitch | ankle_roll | sole_roll |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L | 0.451 | 0.002 | 0.434 | -0.105 | 0.010 | -0.186 |
| 2 | L | 0.416 | 0.007 | 0.462 | -0.185 | 0.006 | -0.185 |
| 3 | R | -0.515 | -0.093 | 0.552 | -0.184 | -0.011 | 0.002 |
| 4 | L | 0.398 | -0.007 | 0.514 | -0.270 | -0.028 | -0.184 |
| 5 | R | -0.473 | 0.000 | 0.569 | -0.282 | 0.005 | -0.001 |
| 6 | L | 0.430 | -0.014 | 0.545 | -0.272 | -0.038 | -0.184 |

【Sim  3505】

| 步数 | 侧 | hip_pitch | hip_roll | knee_pitch | ankle_pitch | ankle_roll | sole_roll |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L | 0.423 | -0.003 | 0.450 | -0.150 | 0.147 | -0.200 |
| 2 | R | -0.414 | -0.013 | 0.520 | -0.258 | -0.034 | 0.001 |
| 3 | L | 0.410 | 0.031 | 0.511 | -0.251 | 0.076 | -0.199 |
| 4 | R | -0.448 | -0.023 | 0.534 | -0.267 | -0.019 | -0.001 |
| 5 | L | 0.435 | 0.015 | 0.543 | -0.256 | 0.028 | -0.198 |
| 6 | R | -0.470 | -0.024 | 0.537 | -0.225 | -0.013 | 0.000 |

【Sim  4005】

| 步数 | 侧 | hip_pitch | hip_roll | knee_pitch | ankle_pitch | ankle_roll | sole_roll |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L | 0.387 | -0.010 | 0.491 | -0.239 | 0.175 | -0.222 |
| 2 | R | -0.447 | -0.030 | 0.517 | -0.246 | -0.025 | 0.000 |
| 3 | L | 0.418 | 0.029 | 0.541 | -0.260 | 0.082 | -0.221 |
| 4 | R | -0.453 | -0.032 | 0.530 | -0.234 | -0.022 | 0.000 |
| 5 | L | 0.410 | 0.023 | 0.528 | -0.231 | 0.130 | -0.222 |
| 6 | R | -0.455 | -0.035 | 0.523 | -0.208 | -0.023 | 0.001 |

【Sim  5008】

| 步数 | 侧 | hip_pitch | hip_roll | knee_pitch | ankle_pitch | ankle_roll | sole_roll |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L | 0.392 | -0.019 | 0.463 | -0.181 | 0.226 | -0.197 |
| 2 | R | -0.402 | -0.016 | 0.503 | -0.266 | -0.041 | 0.001 |
| 3 | L | 0.393 | 0.027 | 0.528 | -0.276 | 0.203 | -0.195 |
| 4 | R | -0.443 | -0.029 | 0.532 | -0.261 | -0.030 | 0.000 |
| 5 | L | 0.407 | 0.014 | 0.535 | -0.261 | 0.213 | -0.195 |
| 6 | R | -0.461 | -0.027 | 0.505 | -0.198 | -0.017 | 0.001 |

★ 关键发现：① Real 各步 ankle_pitch 波动范围约 -0.27 ~ +0.14 rad，步间一致性差；Sim 各步 ankle_pitch 集中在 -0.15 ~ -0.28 rad，高度一致。② Real Kp35/Kd0.5 第4、6步 ankle_pitch = 0.0 rad（可能为数据截断或运动学奇异）。③ Real 第6步 sole_roll 最大波动（Kp35/Kd0.5: -0.464 rad）说明落脚侧倾严重。④ Sim sole_roll 交替呈对称约 ±0.20 rad，表明 Sim 固定倾斜偏置，与 Real 不规则变化形成对比。

# § 5  范围指标（target_range / joint_range / 比值）

range = 窗口内信号峰峰值（rad）。ratio = target_range ÷ joint_range： >1 跟踪不足（目标范围 > 关节范围），<1 关节超调，>>1 表示 Sim 跟踪严重失效。

## 5.1  摆动末期（swing）

【ankle_pitch】

| 配置 Kp/Kd | REAL (rad) |  |  | SIM (rad) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | target_range | joint_range | tgt÷jnt | target_range | joint_range | tgt÷jnt |
| Kp25/Kd0.4 | 0.306 | 0.345 | 0.84 | 0.220 | 0.195 | 1.28 |
| Kp30/Kd0.4 | 0.457 | 0.368 | 1.04 | — | — | — |
| Kp35/Kd0.5 | 0.575 | 0.370 | 1.21 | 0.303 | 0.227 | 1.84 |
| Kp40/Kd0.5 | — | — | — | 0.327 | 0.229 | 1.41 |
| Kp40/Kd0.8 | 0.284 | 0.199 | 1.43 | — | — | — |
| Kp50/Kd0.8 | — | — | — | 0.278 | 0.214 | 1.83 |

【ankle_roll】

| 配置 Kp/Kd | REAL (rad) |  |  | SIM (rad) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | target_range | joint_range | tgt÷jnt | target_range | joint_range | tgt÷jnt |
| Kp25/Kd0.4 | 0.517 | 0.216 | 2.49 | 0.458 | 0.046 | 14.14 |
| Kp30/Kd0.4 | 0.418 | 0.206 | 1.52 | — | — | — |
| Kp35/Kd0.5 | 0.508 | 0.304 | 1.34 | 0.431 | 0.034 | 12.99 |
| Kp40/Kd0.5 | — | — | — | 0.453 | 0.054 | 7.19 |
| Kp40/Kd0.8 | 0.155 | 0.345 | 0.57 | — | — | — |
| Kp50/Kd0.8 | — | — | — | 0.405 | 0.158 | 2.70 |

## 5.2  触地瞬间（touchdown）

【ankle_pitch】

| 配置 Kp/Kd | REAL (rad) |  |  | SIM (rad) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | target_range | joint_range | tgt÷jnt | target_range | joint_range | tgt÷jnt |
| Kp25/Kd0.4 | 0.224 | 0.232 | 0.92 | 0.112 | 0.079 | 1.41 |
| Kp30/Kd0.4 | 0.320 | 0.218 | 1.14 | — | — | — |
| Kp35/Kd0.5 | 0.000 | 0.128 | 0.00 | 0.194 | 0.062 | 3.18 |
| Kp40/Kd0.5 | — | — | — | 0.228 | 0.068 | 3.16 |
| Kp40/Kd0.8 | 0.111 | 0.382 | 0.26 | — | — | — |
| Kp50/Kd0.8 | — | — | — | 0.247 | 0.062 | 4.54 |

【ankle_roll】

| 配置 Kp/Kd | REAL (rad) |  |  | SIM (rad) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | target_range | joint_range | tgt÷jnt | target_range | joint_range | tgt÷jnt |
| Kp25/Kd0.4 | 0.446 | 0.153 | 3.92 | 0.093 | 0.056 | 1.96 |
| Kp30/Kd0.4 | 0.421 | 0.087 | 2.90 | — | — | — |
| Kp35/Kd0.5 | 0.393 | 0.205 | 1.26 | 0.124 | 0.069 | 5.46 |
| Kp40/Kd0.5 | — | — | — | 0.120 | 0.098 | 2.77 |
| Kp40/Kd0.8 | 0.478 | 0.336 | 1.13 | — | — | — |
| Kp50/Kd0.8 | — | — | — | 0.123 | 0.028 | 4.98 |

★ 关键发现：Sim ankle_roll 摆动期 target÷joint ratio 极高（Kp25=14.1，Kp35=13.0），意味着 Sim 踝关节 roll 方向对命令几乎无响应，这是当前 Sim2Real 差距最大的维度。Real ankle_roll 在 Kp40/Kd0.8 swing 时 ratio=0.57（关节范围反超目标），是振荡特征。

# § 6  综合分析与结论

## 6.1  主要发现汇总

1. 振荡随 Kp 升高而加剧（Real）

Kp 从25增至40：ankle_pitch dir-chg 从6→15 Hz，touchdown 振幅增益从0.66→3.93。高 Kp 导致关节在触地瞬间出现4倍超调振荡，而非改善跟踪精度。

2. 摆动期延迟是主要瓶颈

Real swing p75 延迟最高达200ms（ankle_pitch/roll 均有），touchdown 延迟仅10~40ms。延迟集中在摆动末期，说明需要针对摆动相提前/预测性命令。

3. Sim ankle_roll 几乎不跟踪目标

摆动期 target÷joint ratio 为13~14倍，关节振幅增益仅0.07~0.14。Sim 中 ankle_roll 几乎静止，与 Real 形成最大偏差。可能原因：Sim 摩擦力/接触模型差异，或控制权重配置问题。

4. 触地姿态 Real 一致性差

Real ankle_pitch 触地值步间波动 ~0.37 rad，Sim 仅 ~0.1 rad。Real 落脚侧倾（sole_roll）也更不规则，说明 Real 的落脚规划可靠性随步数下降。

5. Sim ankle_pitch touchdown 跟踪不足

Sim 触地瞬间 ankle_pitch target÷joint ratio = 1.4~4.5，目标范围显著大于关节范围，说明 Sim 在触地时刻踝关节来不及收拢到目标位置。

## 6.2  Sim2Real 差距量化

| 维度 | Real 典型值 | Sim 典型值 | 差距评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| swing 延迟 ankle_pitch p75 | Kp25:200ms / Kp40:165ms | Kp25:123ms / Kp40:— | ★★ Real显著更大 |
| swing 延迟 ankle_roll p75 | Kp25:180ms / Kp40:115ms | Kp25: 65ms / Kp40:80ms | ★★ Real更大 |
| ankle_roll swing joint_range | 0.21~0.35 rad | 0.03~0.05 rad | ★★★ Sim极小，仅Real 1/7 |
| ankle_roll swing amp_gain | Kp40=2.12（振荡） | Kp25=0.07（无响应） | ★★★ 方向完全相反 |
| ankle_pitch touchdown amp_gain | Kp40=3.93（剧烈振荡） | Kp25=0.59（跟踪不足） | ★★★ Real振荡，Sim滞后 |
| ankle_roll dir-chg (swing) | 关节6~15 Hz | 关节12~17 Hz | ★ Sim略高于Real |
| ankle_pitch dir-chg (swing) | 关节4~15 Hz | 关节8~11 Hz | ★★ High-Kp Real更高 |
| 触地 sole_roll 步间波动 | ±0.26 rad（不规则） | ±0.20 rad（稳定对称） | ★★ Real一致性差 |

## 6.3  改进方向建议

① Kp 不应高于 35，Kd 应适当提高（建议 ≥ 0.8）以抑制振荡，当前 Kp40/Kd0.8 已处于 Real 端振荡临界。

② Sim 的 ankle_roll 控制实现或模型摩擦力需检查——摆动期关节几乎不响应目标是最严重的 Sim2Real 差异。

③ 摆动末期（触地前350~80ms）建议加入预测性前馈或降低目标位置变化频率，以缩小180~200ms的跟踪延迟。

④ 落脚姿态的步间一致性差（Real ankle_pitch 波动 0.37 rad）说明需要优化触地姿态规划的稳健性。